Mieszkowice, dnia 25.10.2012r.

GP. 271.15.2012r.

OFERENCI

Dotyczy: Postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Adaptacja części wspólnych budynku biurowego po straży granicznej w Czelinie na mieszkania”

Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 4 i 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 ze zm.) dokonuje modyfikacji specyfikacji istotnych warunków zamówienia w następującym zakresie:

Rozdział XV Opis przedmiotu zamówienia- otrzymuje nowe brzmienie:

„Adaptacja części wspólnych budynku biurowego po straży granicznej w Czelinie na mieszkania”

Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na adaptacji części wspólnych 
w budynku biurowym po straży granicznej w Czelinie na mieszkania. Szczegółowy opis prac koniecznych do wykonania w częściach tzw. wspólnych opisano w projekcie budowlanym stanowiącym integralna część SIWZ. W ramach robót należy wykonać całkowite wykończenie domu z zewnątrz, wykonanie elewacji, wymiana pokrycia dachowego, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej - zewnętrznej i wewnętrznej, montaż parapetów zewnętrznych 
i wewnętrznych, wydzielenie poszczególnych lokali, remont klatki schodowej, piony  instalacji wodociągowej, kanalizacyjnej oraz rozdział zasilania elektroenergetycznego do poszczególnych lokali w części wspólnej bez ich zakończenia odpowiednią armaturą, przebudowa zewnętrznego przyłącza wodociągowego do budynku, zagospodarowanie terenu jak w projekcie. Zamawiający realizując zakres objęty zamówieniem publicznym ma na celu wydzielenie poszczególnych lokali mieszkalnych i wykonanie wszystkich koniecznych robót w tzw. częściach wspólnych budynku.

Rozdział XV pkt. 1 otrzymuje  nowe brzmienie :

Wymagane dokumenty

- wykonawca ma obowiązek sporządzić  i przekazać  Zamawiającemu najpóźniej w dniu odbioru końcowego inwentaryzację geodezyjną powykonawczą.

Rozdział XV pkt. 3 otrzymuje nowe brzmienie :

UWAGA: ZAMIESZCZONE PRZEDMIARY ROBÓT SĄ MATERIAŁEM POMOCNICZYM I DOTYCZĄ PEŁNEGO ZAKRESU ROBÓT OBJĘTYCH PROJEKTEM NA BUDOWĘ. NATOMIAST WYKONAWCY WYCENIAJĄ ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZNE Z REMONTEM CZĘŚCI WSPOLNYCH OPISANYCH 
W OPISIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJACH TECHNICZNYCH I PROJKCIE BUDOWLANYM.

Ogłoszenie Sekcja II.1.3) otrzymuje nowe brzmienie :

Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na adaptacji części wspólnych 
w budynku biurowym po straży granicznej w Czelinie na mieszkania. Szczegółowy opis prac koniecznych do wykonania w częściach tzw. wspólnych opisano w projekcie budowlanym stanowiącym integralna część SIWZ. W ramach robót należy wykonać całkowite wykończenie domu z zewnątrz, wykonanie elewacji, wymiana pokrycia dachowego, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej - zewnętrznej i wewnętrznej, montaż parapetów zewnętrznych 
i wewnętrznych, wydzielenie poszczególnych lokali, remont klatki schodowej, piony  instalacji wodociągowej, kanalizacyjnej oraz rozdział zasilania elektroenergetycznego do poszczególnych lokali w części wspólnej bez ich zakończenia odpowiednią armaturą, przebudowa zewnętrznego przyłącza wodociągowego do budynku, zagospodarowanie terenu jak w projekcie. Zamawiający realizując zakres objęty zamówieniem publicznym ma na celu wydzielenie poszczególnych lokali mieszkalnych i wykonanie wszystkich koniecznych robót w tzw. częściach wspólnych budynku.

- Zakres prac obejmuje remont części wspólnych budynku m.in.:

Prace rozbiórkowe:

- rozebranie istniejących ścian działowych na poszczególnych kondygnacjach budynku,

- rozebranie części biegu schodowego – bieg do podestu,

- zdjęcie warstw papy na stropodachu,

- wykucie otworów dla przebudowy wejścia do budynku, wejścia do mieszkań i wymiany okien,

- rozebranie kominów wolnostojących,

- rozebranie posadzek z płytek ceramicznych

Prace budowlane – przebudowa budynku:

- wykonanie nowych ścian działowych z bloczków betonu komórkowego gr. 12 cm.

- wykonanie otworów drzwiowych wewnętrznych z osadzeniem drzwi,

- wymania okien i drzwi w mieszkaniach, wymiana drzwi wejściowych,

- wykonanie węzłów sanitarnych,

- przebudowa klatki schodowej, wykonanie dodatkowo oświetlenia awaryjno-ewakuacyjnego,

- wydzielenie lokali mieszkalnych,

- wykonanie docieplenia ścian zewnętrznych i stropodachu budynku,

- wykonanie przyłącza kanalizacji sanitarnej,

- przebudowa przyłącza wodociągowego,

- wykonanie pionów wewnętrznej instalacji wodociągowej i sanitarnej,

- wykonanie instalacji odgromowej,

- wykonanie wewnętrznej instalacji elektrycznej w częściach wspólnych budynku

- pokrycie dachu papą,

- przemurowanie komina,

- zagospodarowanie terenu wokół budynku,

Prace wykończeniowe

- otynkowanie ścian,

- wykonanie nowych instalacji wg. odpowiednich projektów instalacyjnych,

- malowanie ścian oraz sufitów.

Wymagane dokumenty

- wykonawca ma obowiązek sporządzić  i przekazać  Zamawiającemu najpóźniej w dniu odbioru końcowego inwentaryzację geodezyjną powykonawczą.

Ogłoszenie Sekcja IV.4.4)  otrzymuje nowe brzmienie :

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 15.11.2012r. godzina 12:00, miejsce: Urząd Miejski w Mieszkowicach ul. F. Chopina 1, 
74-505 Mieszkowice Sekretariat, I piętro pok. nr 4.

SIWZ

Ilekroć w SIWZ występuje data 31.10.2012 r.  zastępuje się ją datą 15.11.2012r.