Mieszkowice, dnia 25.07.2013r.

GP.271.6.2013

WYKONAWCY

UCZESTNICZĄCY W POSTĘPOWANIU

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na Budowę tłoczni ścieków przy ul. Kościuszki 
w  Mieszkowicach

Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 4 i 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 ze zm.) dokonuje modyfikacji specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w następującym zakresie:

Rozdział  XV SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia otrzymuje brzmienie:

- Przedmiotem zamówienia jest Budowa tłoczni ścieków przy ul. Kościuszki 
w Mieszkowicach. Zakres prac obejmuje wykonanie wszystkich prac, jakie 
z technicznego punktu widzenia są konieczne do prawidłowego wykonania zadania tj.:

Roboty demontażowe

- Demontaż nawierzchni z płyt drogowych w ilości 75 m2.

- Demontaż rurociągów żeliwnych o średnicy 200 mm w ilości 85 m.

- Demontaż rurociągów PVC o średnicy 200 mm w ilości 30 m.

- Demontaż studni rewizyjnych o śred. 1000 mm w ilości 2 kpl.

- Demontaż studni rewizyjnych o śred. 1500 mm w ilości 1 kpl.

Roboty ziemne

- Roboty pomiarowe przy wytyczeniu i wykonaniu map powykonawczych w ilości 1 kpl.

- Ręczne i mechaniczne wykonanie wykopu na odkład w ilości 950 m3.

- Podsypka w ilości 56,00 m2 oraz obsypka rurociągów z kruszywa w ilości 30,0 m2.

- Mechaniczna zasypka wykopu w ilości 950 m3.

Roboty montażowe sanitarne

- Montaż rurociągów PVC o śr. 400 mm w ilości 20,0m.

- Montaż rurociągów PE o śr. 200 mm w ilości 28,0 m.

- Dostawa i montaż tłoczni ścieków - 1 kpl.

- Montaż zasuwy koł. o śr. 400 mm w ilości 1 szt.

- Montaż studni rewizyjnej o śr. 1500 mm do gł. 3,5 m z kręgów bet. w ilości 2 kpl.

- Montaż kształtek kołnierzowych o śr. 200 mm w ilości 3 szt.

- Włączenie w istniejące sieci kanalizacji sanitarnej w ilości 2 kpl.

- Próby szczelności rurociągów w ilości 1 kpl.

Roboty montażowe budowlane

- wykonanie ogrodzenia z siatki wysokości 1,5 m na słupkach z rur 50 mm st. w rozstawie 2,4 m osadzonych w cokole o wymiarach 0,3 x 0,8 w ilości 178,0 mb

- Montaż bramy ogrodzeniowej ręcznie przesuwnej w ilości 1 kpl.

- Wykonanie nawierzchni z istniejących płyt drogowych w ilości 75 m2.

- Wykonanie trawników parkowych z siewem i nawożeniem w ilości 1500 m2.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w dokumentacji projektowej, opisach technicznych, specyfikacjach technicznych.

Przedmiar robót – Pkt. 2 ppk. 2.3 – Roboty ziemne otrzymuje brzmienie:

Podsypki piaskowe o gr. 15 cm  -  56,00 m3

Niniejsza modyfikacja stanowi integralną część siwz. Pozostałe zapisy siwz pozostają niezmienione.