Załącznik nr 2

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa, montaż i uruchomienie klimatyzacji w świetlicy wiejskiej w Kłosowie, działka nr 193/3, obręb Kłosów, Gmina Mieszkowice

- Klimatyzację należy zamontować  w sali głównej  świetlicy o wymiarach 12,8 m x 10,5m i wysokości 3,4 m., do której przylega scena o wymiarach 5,5m x 4,4m i wysokości 3,0m

- Wymagania techniczne jednostek naściennych:

- klimatyzator ścienny- funkcja chłodzenia,

- minimalna wydajność chłodzenia jednostki 7 kW,

- sterowanie urządzeń klimatyzacyjnych: manualne i pilotem bezprzewodowym,

- urządzenia winny spełniać normy polskie i europejskie, posiadać wymagane atesty i

certyfikaty oraz być dopuszczone do obrotu i stosowania.

- Czynności do wykonania przez dostawcę urządzeń: prace obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie instalacji klimatyzacji w budynku świetlicy wiejskiej w Kurzycku wraz z niezbędnymi urządzeniami infrastruktury technicznej w szczególności:

- wykonanie przebić przez przegrody budowlane,

- montaż jednostki zewnętrznej,

- montaż jednostki wewnętrznej,

- montaż instalacji technicznej,

- wypełnienie instalacji czynnikiem chłodniczym,

- wykonanie połączeń elektrycznych jednostki wewnętrznej z jednostką zewnętrzną,

- wykonanie zasilania elektrycznego, wykonanie bezpiecznikowych zabezpieczeń do zasilania urządzeń,

- dokonanie pomiarów wykonanej instalacji elektrycznej potwierdzonych stosownym protokołem.

4. Warunki gwarancji i serwisu gwarancyjnego:

1)  Wykonawca gwarantuje bezawaryjne funkcjonowanie dostarczonych urządzeń przez

okres min. 36 miesięcy (okres gwarancji),

2) wszelkie naprawy w okresie gwarancyjnym wykonuje wyłącznie Wykonawca lub zakład

(osoba) przez niego upoważniony,

3) w odniesieniu do wykonywania przeglądów gwarancyjnych Zamawiający wymaga, aby Wykonawca posiadał certyfikat wydany przez Urząd Dozoru Technicznego potwierdzający, że przedsiębiorstwo Wykonawcy jest uprawnione do instalacji, napraw, konserwacji i serwisowania stacjonarnych urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych i pomp ciepła zawierających fluorowane gazy cieplarniane zgodnie z wymaganiami ustawy z dnia 8 października 2020r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 2065) lub Wykonawca dysponował co najmniej 1 osobą posiadającą certyfikat dla personelu wydany zgodnie z treścią art. 20 ustawy z dnia 8 października 2020 r. o substancjach zubożających warstwę ozonowa oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych (tj. Dz. U. z 2020. r., poz. 2065).

4) Wykonawca zapewni, aby naprawa lub wymiana urządzeń lub ich części na części nowe

i oryginalne odbywała się zgodnie z metodyką i zaleceniami producenta.

5) Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń spowodowanych niewłaściwym przechowywaniem, konserwacją lub eksploatacją (m.in. stosowaniem niewłaściwego napięcia zasilania lub niewłaściwych materiałów eksploatacyjnych).

- Dodatkowe wymagania:

1) dostarczenie instrukcji obsługi i dokumentacji technicznej urządzeń w języku polskim wraz z dostawą przedmiotu zamówienia,

2) przeszkolenie osób wskazanych przez Zamawiającego z zakresu obsługi urządzeń,

3) podanie w ofercie parametrów technicznych oferowanych urządzeń wraz z podaniem producenta, nazwy, nr katalogowego urządzeń,

4) dostarczone urządzenia powinny być nowe, nieużywane,

5) Wykonawca może złożyć ofertę równoważną o parametrach technicznych nie gorszych niż opisane w ust. 2 i jest zobowiązany zweryfikować podane w zapytaniu ofertowym parametry urządzeń, dostosowując ich do wielkości pomieszczeń. W przypadku złożenia oferty równoważnej Wykonawca zobowiązany będzie do przedstawienia Zamawiającemu dokumentów potwierdzających, iż środek chłodniczy w zaoferowanym urządzeniu jest zgodny z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa, w szczególności z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 517/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie fluorowanych gazów cieplarnianych i uchylenia rozporządzenia (WE) nr 842/2006 (Dz. U. UE L 150 z 20.05.2014 r., str. 195 z późn. zm.).